南通市妇幼保健院影像云备份服务需求公告

1、南通市妇幼保健院影像数据需要安全备份，实现同城异地冗余灾备，本次租用空间为5T。

2、投标人拟提供服务的云存储中心设施必须已建成并投入商用。为利于提供售后服务和扩容的便利，投标人的云存储设备应安装在南通市区机房（限崇川区、港闸区、开发区），并具有可靠的电力保障、安全消防及网络保障能力，并且提供设备专业维护服务。承诺系统平台可用性超过99.9999%（不包含甲方与平台之间的外拉传输资源），投标人承诺采取多种保障措施保障院方的数据安全。

3、投标人提供南通市妇幼保健院至投标人机房100M MSTP专线电路，便于图像能高速备份至服务商存储服务器及高速调阅。

4、技术要求

云存储服务技术要求（带▲为关键技术要求）

| 功能指标名称 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 云存储平台 | ▲分布式对象存储系统 ▲支持全局命名空间，可动态扩展 |
| 存储服务协议 | ▲云平台支持S3协议 ▲用户端加密接入设备支持NFS协议、CIFS协议、FTP协议 |
| 服务类型 | ▲支持同时提供对象存储服务、NAS共享服务。 |
| 增值特性 | 支持多用户负载均衡，动态分级存储，空间配额管理，支持全局缓存。 |
| 系统扩容 | ▲支持用户空间在线扩容，支持数据无干预自动均衡。 |
| 云存储节点 单节点读写性能 | 百兆带宽下500K以下文件最大读写速率不低于8MB/秒； 千兆带宽下大文件读写最大读写速率不低于80 MB/秒。 |
| 用户数据 加密存储 | ▲提供和云存储平台同厂商的用户端加密接入设备，支持基于CA证书的数据加密，实现数据加密传输、加密存储 |
|  | ▲用户端加密接入设备支持本地缓存，提供和云平台链路中断期间的用户端存储服务，恢复后数据自动同步云端。 |
| 用户端网络接入 | 支持用户端百兆及千兆带宽接入 |
| 服务主动通知 | 提供基于空间使用量、风险控制以及服务升级的主动提醒 |